Компенсационная катушка 124-LR

Компенсационная катушка 124-LR обычно используется с OTDR (оптическим рефлектометром временной области) вместо короткого патч-волокна. Катушка с волокном launch внутри 124-LR упакована в компактную защитную коробку. Коробка имеет магнитное крепление и крючок для подвешивания. Коробка также защищает концы во время транспортировки и хранения.

При работе с рефлектометром важно иметь возможность обнаруживать неисправности также вблизи конца тестируемого волокна, т.е. качество сварки пигтейлов и коннекторов. Волокна запуска необходимы, потому что рефлектометр обычно не может правильно измерить события, которые происходят очень близко к концам тестируемого волокна. Типичным способом использования пусковых волокон является подключение одного из них к обоим концам тестируемого волокна для работы в качестве устранителя мертвых зон или блока подавления импульсов. 124-LR можно использовать для всех этих целей.

OTDR (рефлектометр)                         124-LR как ближний конец                   Тестируемое волокно          124-LR в качестве дальнего конца

стартового волокна                                                                                    стартового волокна

| Особенности: | Технические характеристики: |
| --- | --- |
| - Магнитное крепление: Легко монтируется, например, на ODF или укладывается несколькими кольцами друг на друга - Стальной подвесной крюк - Доступно несколько вариантов разъемов для обоих концов - Наконечники со стальной броней и компенсатором натяжения - Концы накладок можно поместить в кольцо для транспортировки - Металлическая крышка с магнитным креплением доступна в качестве аксессуара. | Вносимая потеря; <0,25dB (SM) / <0,3dB (MM). Возвратные потери UPC; >50dB. Возвратная потеря APC; >65dB. Длина волокна (одиночный режим); 150 м / 500 м / 1000 м. Длина волокна (многомодовое); 150 м. Типы волокон; G.652D, G.657B, OM1, OM2, OM3. Материал коробки; ABS пластик. Рабочая Температура; -40ºC … +85ºC. Размеры; Диаметр 185 мм, высота 30 мм. Вес; 300 гр.. |